Załącznik 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 2 zamówienia – prace montażowe riggingu

- Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowywaniu dokumentacji technicznej i obsłudze riggingu podczas imprez odbywających się w TAURON Arena Kraków, a w szczególności – podczas każdej imprezy:

- opracowanie dokumentacji technicznej z kalkulacją obciążeń przypadających na stałe punkty riggingowe w konstrukcji hali,

- przygotowanie rysunku preriggingu,

- przygotowanie krat preriggingowych zgodnie z projektem dla potrzeb produkcji wraz z monitoringiem konstrukcji oraz demontażem zaraz po zakończeniu imprezy zgodnie z ustalonym planem,

- obsługa zainstalowanego systemu wciągarek.

- Warunki realizacji usług

Usługa będzie wykonywana przed, w trakcie i po każdej wskazanej przez Zamawiającego imprezie. Prace należy wykonywać zgodnie z planem montażowym przekazanym przez Zamawiającego. Zarówno w dniach poprzedzających imprezy, dniach imprezowych i w dniach po zakończeniu imprezy. Podczas wykonywania zlecenia należy uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego.

- Informacje o riggingu

Wykonawcą systemu riggingu i wciągarek w TAURON Arena Kraków była firma VeryGoodCompany Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 56, 02-28 Warszawa.

Zestawienie urządzeń:

- zespół 20 wciągników z grupy R podnoszący kratownicę główną o nr ser.: 01/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 17 ton. Składa się 20 wciągników typ LCH 1000/NL.D8 o udźwigu 1000 kg każdy. Kratownica Główna składa się 7 rzędów mostów połączonych mostami pomocniczymi,

- zespół 6 wciągników z grupy O podnoszący kratownicę satelitarną o nr ser.: 02/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 4,8 tony. Zespół składa się z trzech par wciągników typ LCH 1000/NL.D8 o udźwigu całkowitym wraz z kratownicą 1800 kg (para). Udźwig dla pojedynczego wciągnika bez kratownicy 900 kg,

- zespół 14 wciągników z grupy B podnosząca kratownicę horyzontową o nr ser: 03/VGC/2014 typ LCH 250/NL.D8 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 3,5 tony. Zespół składa się z 5 podzespołów:

- 2 podzespoły po 3 wciągniki (B02 i B03, B04) i (B13, B14, B15) o udźwigu 750 kg z kratownicą każdy. Udźwig dla pojedynczego wciągnika 250 kg,

- 2 podzespoły po 2 wciągniki (B05, B06) i (B11, B12) o udźwigu 500 kg z kratownicą każdy,

- 1 podzespół z 4 wciągnikami (B07, B08, B09, B10) o udźwigu 1000 kg z kratownicą.

Zabezpieczenia – wciągniki łańcuchowe są wyposażone w:

- w wyłączniki krańcowe góra/dół,

- 6 szt. wciągarek z grupy O - LCH 1000 oraz 16 szt. z grupy B - LCH 250 w przekaźniki nadzorcze prądu Crouzet do kontroli przeciążenia prądowego,

- 20 wciągników z grupy R - LCH 1000 GIS w czujniki tensometryczne do kontroli udźwigu i przeciążenia.

Dane techniczne – zespół wciągników kratownicy głównej:

- typ urządzenia: zespół wciągników łańcuchowych,

- numer fabryczny: 01/VGC/2014,

- rok produkcji/instalacji: 2013/2014,

- udźwig wraz z kratownicami: 17 ton,

- wysokość podnoszenia kratownicy: 20 m,

- masa własna: 10 ton,

- prędkość podnoszenia/opuszczania: zmienna, max. 4 m/min,

- napęd: silnik elektryczny 3-fazowy,

- moc silnika: 20 x 0,72 kW - 1400 obr/min,

- napięcie zasilania: 400 V 50 Hz,

- urządzenia bezpieczeństwa: hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania; mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół; wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym,

- łańcuch nośny: zgodny z normą DIN EN 818-7,

- hak: zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem,

- sposób pomiaru wysokości: enkoder impulsowy,

- sposób kontroli przeciążeń: tensometr,

- sterowanie: wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START),

- konstrukcja kratownic: konstrukcja aluminiowa skręcana.

Dane techniczne – zespół wciągników kratownicy satelitarnej:

- typ urządzenia: zespół wciągników łańcuchowych,

- numer fabryczny: 02/VGC/2014,

- rok produkcji/instalacji: 2013/2014,

- udźwig wraz z kratownicami: 4,8 tony,

- wysokość podnoszenia kratownicy: 20 m,

- masa własna: 0,6 tony,

- prędkość podnoszenia/opuszczania: zmienna, max. 4 m/min,

- napęd: silnik elektryczny 3-fazowy,

- moc silnika: 6 x 0,72 kW - 1400 obr/min,

- napięcie zasilania: 400 V 50Hz,

- urządzenia bezpieczeństwa: hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania; mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół; wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym,

- łańcuch nośny: zgodny z normą DIN EN 818-7,

- hak: zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem,

- sposób pomiaru wysokości: brak,

- sposób kontroli przeciążenia: przekaźnik nadzorczy prądu,

- sterowanie: wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START),

- konstrukcja kratownic: konstrukcja aluminiowa skręcana.

Dane techniczne – zespół wciągników kratownicy horyzontowej:

- typ urządzenia: zespół wciągników łańcuchowych,

- numer fabryczny: 03/VGC/2014,

- rok produkcji/instalacji: 2013/2014,

- udźwig wraz z kratownicami: 3,5 tony,

- wysokość podnoszenia kratownicy: 20 m,

- masa własna: 0,55 tony,

- prędkość podnoszenia/opuszczania: zmienna, max. 4 m/min,

- napęd: silnik elektryczny 3-fazowy,

- moc silnika: 14 x 0,37 kW – 1500 obr/min,

- napięcie zasilania: 400 V 50 Hz,

- urządzenia bezpieczeństwa: hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania; mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół; wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym,

- łańcuch nośny: zgodny z normą DIN EN 818-7,

- hak: zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem,

- sposób pomiaru wysokości: brak,

- sposób kontroli przeciążenia: przekaźnik nadzorczy prądu,

- sterowanie: wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START),

- konstrukcja kratownic: konstrukcja aluminiowa skręcana.

Do sterowania urządzeniami mechaniki sceny zaprojektowano pulpit sterujący PP wyposażony w:

- ekran dotykowy TFT LCD 15”,

- wyłącznik awaryjny,

- przycisk START,

- przełącznik kluczykowy SYSTEM,

- przełącznik monostabilny BYPASS.

Na elewacji rozdzielni głównej znajduje się wyłącznik główny, natomiast przyciski sterujące znajdują się na panelu sterowniczym PP.

Rys. 1. Plan rozmieszczenia i oznaczenia wciągników

Kratownica horyzontowa:

- konstrukcja kratownicy: układ przestrzenny wykonany z standardowych belek aluminiowych o symbolach FD33 i FD43 łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania, rekomendowanego przez producenta kratownic. Kratownica składa się z trzech elementów, mogących poruszać się w sposób niezależny, a w jej skład wchodzi element centralny oraz dwa ramiona;

- napęd: każde z ramion, uwzględniając ilość dostępnych wciągarek, podtrzymywane jest przez cztery jednostki napędowe GIS LCH 1000. Centralny element kratownicy horyzontowej unoszony jest przez 10 wciągarek.

Kratownica główna:

- konstrukcja kratownicy: układ przestrzenny wykonany ze standardowych belkach aluminiowych o symbolach TT i TS łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania rekomendowanego przez producenta kratownic;

- napęd: ruch kratownicy głównej realizowany za pośrednictwem 20 wciągarek GIS LCH 1000), rozmieszczonych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie nośności zbudowanej kratownicy.

Kratownica satelitarna

- konstrukcja kratownicy: kratownice satelitarne to pojedyncze belki systemowe, utrzymane w konwencji profilu ST Profile te łączone są ze sobą za pomocą standardowych beczek zabezpieczonych klinami i zawleczkami;

- napęd: ruch każdej z trzech kratownic satelitarnych zapewniają dwie wciągarki GIS LCH 1000.

Uwagi eksploatacyjne:

- montaż konstrukcji kratownic: konstrukcje przestrzenne stanowiące konstrukcje nośne elementów mechaniki sceny wykonane z standardowych elementów przestrzennych. Elementy tworzące belki łączyć za pomocą beczek i klinów systemowych zabezpieczonych zawleczkami. Układ przestrzenny z powstałych belek montować zgodnie z zaleceniami producenta kratownic, a połączenia pomiędzy poszczególnymi belkami wykonać za pomocą dedykowanych uchwytów

- połączenie wciągarek i kratownic: w celu umożliwienia ruchu w płaszczyźnie pionowej, aluminiowe konstrukcje przestrzenne są połączone z elementami nośnymi wciągarek GIS LHC 1000. Połączenie wykonane do dolnego pasa konstrukcji kratownic za pomocą dedykowanego uchwytu Połączenie ma charakter nietrwałego osadzenia belek pasa dolnego w pryzmach uchwytu.

Układ kratownic można podzielić na:

- kratownica przestrzenna horyzontowa – 1 szt.,

- kratownica przestrzenna, główna – 1 szt.,

- kratownica przestrzenna, satelitarna – 3 szt.

b)

a)

a)

a)

c)

c)

c)

Rys. 2. Cały układ kratownic 
(a – kratownica horyzontowa, b – kratownica przestrzenna, c – kratownice satelitarne)

Części składowe systemu kratownic podnoszonych

- Kratownica główna:

- kratownice aluminiowe Eurotruss TT i ST,

- zawiesia cięgnowe blokujące.

- Kratownica główna składa się z kratownic:

- głównych – obejmujących wciągarki od R1 do R20 – krata TT,

- pomocniczych – które spoczywają na kratownicach głównych zamontowany specjalnymi uchwytami – krata ST.

| opis | przeznaczenie | ilość | długość (m) | waga na mb (kg) | waga (kg) | suma wag (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata TT 400cm | R | 34 | 4 | 25 | 3400 | 8237 |
| krata TT 300cm |  | 3 | 3 | 25 | 225 |  |
| krata TT 200cm |  | 4 | 2 | 25 | 200 |  |
| beczki Connectro TT/ST |  | 700 | 1 | 0,2 | 140 |  |
| piny Pin TT/ST |  | 1500 | 1 | 0,2 | 300 |  |
| nakrętka Nut M10 |  | 1500 | 1 | 0,2 | 300 |  |
| krata ST 400cm |  | 59 | 4 | 13,5 | 3186 |  |
| krata ST 300cm |  | 8 | 3 | 13,5 | 324 |  |
| krata ST 200cm |  | 6 | 2 | 13,5 | 162 |  |
| uchwyty blokujące |  | 20 |  | 150 | 3000 |  |

Rys. 3. Układ kratownicy głównej wraz z pomocniczymi

Rys. 4. Uchwyt łączący kratownice główne TT z kratownicami pomocniczymi ST

- Kratownica satelitarna:

- kratownice aluminiowe Eurotruss ST,

- zawiesia łańcuchowe blokujące.

| opis | przeznaczenie | ilość | długość (m) | waga na mb (kg) | waga (kg) | suma wag (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata ST 400cm | O | 12 | 4 | 13,5 | 648 | 708 |
| zawiesia blokujące oraz uchwyty | O | 6 |  | 10 | 60 |  |

- Kratownica horyzontowa

- kratownice aluminiowe Eurotruss FD33 i F44,

- zawiesia cięgnowe blokujące.

- Kratownice horyzontowe można podzielić na pięć niezależnych segmentów:

- tylni  - obejmujący wciągarki B7,B8,B9,B10 – krata FD43,

- wewnętrzny prawy – obejmujący wciągarki B11,B12  – krata FD33,

- wewnętrzny lewy – obejmujący wciągarki B5,B6 – krata FD33,

- lewy – obejmujący wciągarki,B2,B3,B4 – krata FD33,

- prawy  - obejmujący wciągarki B13,B14,B15 – krata FD33.

| opis | przeznaczenie | ilość | długość (m) | waga na mb (kg) | waga (kg) | suma wag (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata FD33 400cm | B | 32 | 4 | 4,5 | 576 | 937 |
| krata FD33 250cm |  | 8 | 2,5 | 4,5 | 90 |  |
| krata FD43 400cm |  | 9 | 4 | 5,1 | 183,6 |  |
| krata FD43 200cm |  | 1 | 2 | 5,1 | 10,2 |  |
| beczki Connector FD/HD |  | 155 | 1 | 0,1 | 15,5 |  |
| piny Pin FD |  | 310 | 1 | 0,1 | 31 |  |
| nakrętka Nut M8 |  | 310 | 1 | 0,1 | 31 |  |
| zawiesia lokujące |  | 14 |  | 5 | 70 |  |